PAGE 7

[image: image1.wmf]
OWENS CORNING INSULATING SYSTEMS CANADA LP

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR AVEC PANNEAUX 

ISOLANTS DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE 

07 27 23.13

INTRODUCTION AU DEVIS TECHNIQUE 

Ce devis maître sert à prescrire un système d’étanchéité à l’air pour des enveloppes murales de bâtiment composées de panneaux isolants de polystyrène extrudé et de produits d'étanchéité destinés à obturer les joints et les percements pratiqués dans le système pare-air. Les panneaux isolants constituant la majeure partie du système sont fabriqués par la compagnie manufacturière Owens Corning Canada LP (Owens Corning Canada) dans ses usines à Rockford, Illinois, Tallmadge, Ohio et Gresham, Oregon, aux États-Unis, et dans son usine de Valleyfield, Québec au Canada tandis que les produits d'étanchéité des joints présents dans ce même système sont fabriqués par des partenaires commerciaux qui satisfont aux exigences de qualité de Owens Corning. Ce système est commercialisé sous le nom de : FOAMULAR® C-200 / Système pare-air CodeBord®
Classement, organisation et mise en page

Cette section a été classée et numérotée en se basant sur le nouveau Répertoire normatif (MasterFormatMC 2004) destiné à l'industrie de la construction. Elle porte donc le numéro et titre suivants :

07 27 23.13 – SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR AVEC PANNEAUX ISOLANTS DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE
D'autre part, cette section est organisée en trois parties et mise en page comme toutes les autres sections du Devis directeur national (DDN) utilisé à travers le Canada par la grande majorité des rédacteurs de devis. 

Recommandations sur l'utilisation de certains outils

Les NOTES AU RÉDACTEUR écrites en italique ont pour but de servir d'aide-mémoire ou de guide au rédacteur de devis pour l'aider à prendre les bonnes décisions. Elles doivent être supprimées avant l'impression du document.

Les crochets [    ], avec ou sans texte, servent à aider le rédacteur à faire des choix de matériaux, produits, références et autres possibilités qui s'offrent à lui. Ils doivent être supprimés, y compris les options non retenues, avant l'impression du document.
Responsabilité professionnelle du rédacteur

Le but poursuivi en publiant ce document est de vous aider dans votre travail grâce aux informations qu’il contient. 

Owens Corning Canada ne peut pas se substituer d'aucune manière au rôle et à la responsabilité professionnelle de l'architecte qui doit signer et sceller les plans et devis qu'il a exécutés.

C'est pourquoi ce document, bien que conçu par des professionnels expérimentés, ne doit pas être copié intégralement. Vous devez plutôt l'adapter ou même le modifier en fonction de votre projet auquel nos représentants techniques régionaux et notre service d’ingénierie seront heureux et fiers de collaborer.

NOTE AU LECTEUR : La présente section portant le numéro 07 27 23.13 SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR AVEC PANNEAUX ISOLANTS DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ est conforme à la classification du nouveau Répertoire normatif 2004. Cette section est entièrement nouvelle puisqu'elle n'a jamais été éditée dans le Devis directeur national sous aucun autre titre ou numéro provenant de la classification de l'ancien Répertoire normatif (MasterFormatMC)* 1995.

NOTE AU RÉDACTEUR : Le système pare-air FOAMULAR® C-200/ FOAMULAR®CODEBORD a pour fonction de limiter les infiltrations et les fuites d'air à travers l'enveloppe d'un bâtiment tout en augmentant sa résistance thermique. 

Il est constitué d'un assemblage de panneaux isolants de polystyrène extrudé appuyé sur la face extérieure (le revêtement intermédiaire) de l'arrière mur et fixé mécaniquement, à travers celui-ci, à l'ossature murale qui le supporte. La continuité de l'étanchéité à l'air est assurée par l'utilisation de produits d'étanchéité accessoires, notamment une membrane bitumineuse en ruban, des mastics d'étanchéité appliqués à la truelle et une mousse d'étanchéité à l'air et isolante d'uréthane à faible expansion - ces produits sont destinés à obturer et étanchéiser les joints de l'assemblage lui-même, les percements pratiqués dans celui-ci et les espaces vides entre le système pare-air et les baies des murs.

NOTE AU RÉDACTEUR : La présente section a été élaborée par Owens Corning Canada inc. Pour toute information technique additionnelle relative aux produits, consulter le représentant technique de votre région ou le site Internet  d'Owens Corning Canada à l'adresse suivante : www.owenscorning.ca.

NOTE AU RÉDACTEUR - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT: La présente section précise des solutions écologiques en ce qui a trait au choix des matériaux, y compris le recyclage et la réutilisation de ceux‑ci, de même que des options à la portée des entrepreneurs pour l'élimination des déchets. Une valeur R d'isolation ou de résistance thermique plus élevée favorise une plus grande efficacité énergétique, ce qui permet de réduire la consommation de sources d'énergie non renouvelables et de ralentir le processus de réchauffement de la planète.

NOTE AU RÉDACTEUR : SYSTÈME PARE-AIR ALTERNATIF : Owens Corning a également conçu un système pare-air à fixer directement sur les poteaux en acier d'une ossature, plutôt que sur le revêtement intermédiaire d'un arrière mur tel que prescrit dans la présente section. Ce système a été soumis avec succès à des ESSAIS D'INFILTRATION D'AIR ET DE RÉSISTANCE STRUCTURALE réalisés par le Laboratoire AIR-INS inc. en avril 2004.

OCC recommande son utilisation pour les petits édifices de types résidentiels ou commerciaux de faible hauteur et dont le taux d'humidité relative prévisible à l'intérieur du bâtiment sera inférieur à 35 %.

Pour en connaître plus sur ce système et avoir accès aux rapports d'essais mentionnés plus haut, consulter le représentant technique de votre région ou le site Internet d'Owens Corning Canada à l'adresse suivante : www.owenscorning.ca.

Partie 1 Généralités

1.1
CONTENU DE LA SECTION

.1
Système pare-air constitué de : 

.1
Assemblage de panneaux isolants de polystyrène extrudé fixés à la face extérieure de l'arrière mur (le revêtement intermédiaire).

.2
Produits d'étanchéité (membrane bitumineuse en ruban, mastic d'étanchéité et mousse d'uréthane pare-air) destinés à obturer et étanchéiser les joints de l'assemblage lui-même, les percements pratiqués dans celui-ci et les espaces vides entre le système pare-air et les ouvertures des murs telles que les fenêtres, portes, persiennes de ventilation ou décoratives et autres, prescrites dans des sections connexes et complémentaires à celle-ci.

.3
Accessoires servant à fixer les panneaux isolants.

1.2 SECTIONS CONNEXES

NOTE AU RÉDACTEUR : Certaines des sections connexes sont essentielles à la réalisation du système d'étanchéité à l'air (ex : revêtement intermédiaire de plaques de plâtre) ou peuvent contribuer de manière importante à la performance thermique du mur (ex : isolant en matelas dans la cavité de l'ossature métallique) et au contrôle de la diffusion de la vapeur d'eau dans celui-ci. (ex : pare-vapeur).

.1
Section 04 05 00 – Ouvrages de maçonnerie [:attaches] [:garnitures d'étanchéité ou solins]

.2
Section 05 41 00 – Ossatures porteuses à poteaux métalliques

.3
Section 07 21 16.19 – Isolant thermique de fibre minérale en matelas

.4
Section 07 26 00 – Pare-vapeur 

.5
Section 07 92 10 – Étanchéité pour joints

.6
Section 09 21 16 – Revêtements en plaques de plâtre

.7
Section 09 21 06 – Plaque de plâtre 

1.3 RÉFÉRENCES

NOTE AU RÉDACTEUR : Retenir les références en fonction des produits choisis et de leur installation. 

.1
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

.1
CAN/ULC-S102.2, Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor Covering and Miscellaneous Materials and Assemblies  

.2
CAN/ULC‑S604, Cheminées de type A 

.3
CAN/ULC‑S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.

.2
American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

.1
ASTM C177, Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus 

.2
ASTM C203, Standard Test Methods for Breaking Load and Flexural Properties of Block-Type Thermal Insulation 

.3
ASTM C518, Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus 

.4
ASTM D696, Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous Silica Dilatometer 

.5
ASTM D1621, Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics 

.6
ASTM D2126, Standard Test Method for Response of Rigid Cellular Plastics to Thermal and Humid Aging 

.7
ASTM D2842, Standard Test Method for Water Absorption of Rigid Cellular Plastics 

.8
ASTM E96, Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials

.3
Association canadienne du gaz (CGA)

.1
CAN/CGA‑B149.1HB, Code d'installation du gaz naturel et du propane 

.2
CAN/CGA‑B149.2, Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane

.4
Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1
CGSB 71‑GP‑24M, Adhésif souple pour isolant cellulaire en polystyrène 

.5
Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 

.1
Fiche signalétique de sécurité du produit (FSSP) pour l’Isolant en polystyrène extrudé CELFORT® (consulter le site Internet www.owenscorning.ca pour obtenir une copie courante).

1.4
DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

.1
Soumettre les fiches techniques du fabricant, conformément à la section [01 33 00 ‑ Documents et échantillons à soumettre] [01 47 15 – Développement durable - Construction].

.2
Soumettre les certificats écologiques des organismes indépendants et le rapport d'évaluation de la contribution du [des] produit[s] à l'obtention de crédits LEED®, mentionnés à l'article ASSURANCE DE LA QUALITÉ.

.3
Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section [02 61 33 – Matières dangereuses]. Les fiches signalétiques doivent indiquer la teneur en COV des produits.

.4
Soumettre des échantillons conformément à la section [01 33 00 ‑ Documents et échantillons à soumettre] [01 47 15 - Développement durable – Construction] :

.1
Un [deux] échantillon[s] de chaque type de panneau de polystyrène de 600 mm x 600 mm x l'épaisseur prescrite, avec les informations requises imprimées sur une des faces : 

.1
La norme de référence à laquelle le produit se conforme ; 

.2
Le type de panneau, le nom du fabricant ou la marque de commerce ;

.3
L'avertissement suivant : produit combustible. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. Ce produit est combustible et peut s’enflammer s’il est exposé à une source d’inflammation de chaleur et d’intensité suffisantes. Une barrière protectrice ou thermique est requise, tel qu’il a été spécifié dans le code du bâtiment en vigueur.

.2
Un [deux] échantillon[s] de chaque type de produits d'étanchéité faisant partie intégrante du système pare-air : 

.1
Ruban auto-adhésif ;

.2
Mastic d'étanchéité appliqué à la truelle ; 

.3
Mousse isolante de polyuréthane pulvérisé, monocomposant, à faible expansion ;

.4
Dispositifs de fixation.

1.5
ÉCHANTILLON DE L’OUVRAGE

.1
Construire un échantillon de l'ouvrage conformément aux prescriptions de la section [01 45 00 ‑ Contrôle de la qualité].

.2
Construire un assemblage représentatif [d’un mur extérieur], de [___] m de longueur sur [___] m de largeur, comportant [un] [une] [fenêtre] [avec] bâti [et appui], isolant, [un coin de mur,]  [un raccordement au système d’étanchéité du toit] [et] [___]. Le panneau doit permettre de voir les interfaces et les produits/dispositifs d'étanchéité entre les différents matériaux.

.3
Le panneau de mur doit être installé [à l'endroit indiqué] [___].

.4
L'échantillon [ne] peut [pas] faire partie de l'ouvrage fini.

.5
Attendre [24] heures avant d'entreprendre les travaux, afin de permettre [à l'Ingénieur] [au Consultant] d'inspecter l'échantillon de l'ouvrage.

1.6
ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1
Identification : chaque panneau de polystyrène doit afficher clairement les renseignements énumérés dans l'une ou l'autre des fiches techniques du fabricant.

.2
Certificats écologiques d'organismes indépendants :

NOTE AU RÉDACTEUR : Le GREENGUARD Environmental Institute (GEI) est une organisation à but non lucratif jouant le rôle de tierce partie, indépendante des manufacturiers, dont elle certifie certaines caractéristiques des produits que lui soumettent ceux-ci. Le GEI supervise la mise en œuvre du programme de certification GREENGUARD afin d'établir entre autres la faible émissivité dans l'air de produits chimiques et de particules volatiles toxiques en provenance des panneaux de polystyrène extrudé. La performance de ces produits est mesurée en suivant des procédures normalisées, notamment les méthodes d'essai, les niveaux d'émissions acceptables, la cueillette d'échantillons de produit et leur manipulation, le genre d'essai et leur fréquence, et le processus d'application et d'acceptation du programme.

.1
Soumettre le certificat GREENGUARD Standard for Low Emitting Products Certified émis par le GREENGUARD Environmental Institute (GEI) spécifiant que les panneaux isolants de polystyrène prescrits satisfont aux exigences d'émission minimale de COV contenu dans le produit testé; site Internet www.greenguard.org. 

NOTES AU RÉDACTEUR : SCS (Scientific Certification Systems) est un organisme de certification, agissant en tant que tierce partie indépendante ; à l'époque, son rôle consistait à tester les résidus de pesticides dans les produits alimentaires cultivés. Parmi les programmes mis sur pied par la SCS, il y a le « Environmental Claims Certification Program ». Ce programme a pour but de mesurer le contenu de matières recyclées faisant partie d'un produit manufacturé. Lorsque le produit soumis subit avec succès les différentes procédures imposées par le programme, le SCS émet un « Certificate of Achievement » pour une durée limitée. Ce certificat permet aux concepteurs de choisir en toute confiance des panneaux de polystyrène extrudé fabriqués par Owens Corning pour ajouter aux crédits cumulatifs permettant d'obtenir le niveau de certification LEED recherché.

.2
Soumettre le certificat émis par le Scientific Certification Systems (SCS) spécifiant que les panneaux isolants de polystyrène prescrits satisfont aux exigences de contenu de matériaux recyclés dans le produit testé; site Internet : www.scscertified.com 

.3
Les certificats doivent être accompagnés des détails suivants : le numéro du certificat, la durée de la certification et les restrictions émises par l'organisme de certification à l'endroit du produit, le cas échéant. 

NOTE AU RÉDACTEUR : Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) met de l'avant depuis quelques années déjà l'application du Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED au Canada LEED Canada NC  et CS 2009 (LEED :est un acronyme de Leadership in Energy and Environmental Design).

NOTE AU RÉDACTEUR : À titre de ligne directrice de conception et d'outil de certification par un tiers, LEED vise à améliorer le bien-être des occupants, la performance environnementale et le rendement économique des bâtiments par l'emploi de pratiques de normes et technologies éprouvées et novatrices. Il fournit une définition généralement reconnue par l'industrie de ce qu'est un « bâtiment écologique ». Le Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED est constitué d'un ensemble explicite de critères de performance organisés en sept (7) catégories principales : Aménagement écologique des sites; Gestion efficace de l'eau ; Énergie et atmosphère; Matériaux et ressources, Qualité des environnements intérieurs, Innovation en processus de design et Priorité régionale. Cette septième catégorie inclut les crédits pour les bâtiments durables (anciennement MR crédit 8) et un crédit de priorité régionale qui traite de priorités environnementales particulières à une région géographique.  

Pour chaque critère de performance, le système d'évaluation LEED énonce le but fondamental, les exigences et la documentation à soumettre nécessaires pour respecter chaque condition préalable et pour obtenir chaque « crédit » volontaire. Les projets se voient accorder un ou plusieurs points en vue de leur certification en respectant ou dépassant les exigences techniques de chaque crédit. Toutes les conditions préalables doivent être remplies pour que le projet soit admissible à la certification. Les points s'accumulent en une note finale correspondant à l'un des niveaux de certification LEED possibles : CERTIFIÉ, ARGENT, OR ou PLATINE.
NOTE AU RÉDACTEUR :  les crédits LEED- Qualité de l’air à l’intérieur des locaux qui portent sur les matériaux à faible émission de COV sont accordés pour les adhésifs, mastics d'étanchéité, les produits de bois composites et les systèmes de tapis, mais pas pour les isolants thermiques. 

.3
Contribution de l'isolant thermique en polystyrène extrudé rigide à la certification LEED du projet de construction :

.1
Catégories et critères de performance menant à l'obtention de crédits, tels qu'établis par le Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED® CANADA NC et CS 2009:

.1
Énergie et atmosphère (EA) : crédit 1 pour l'optimisation de la performance énergétique de bâtiments neufs ou existants 

.2
Matériaux et ressources (MR) : crédit 4  pour le contenu de matières recyclées post-industrielles et post-consommation 

.3
Matériaux et ressources (MR) : crédit 5  pour les matériaux d'origine locale / régionale

1.7
LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1
Le matériel et les matériaux doivent être transportés, entreposés et manutentionnés conformément aux prescriptions de la section [01 61 00 – Exigences générales concernant les produits] et aux instructions écrites du fabricant.

.2
Entreposer et conserver les matériaux dans leur emballage, à l'intérieur et dans un endroit sec. Éviter tout contact avec le sol ou avec des supports mouillés.

.3
Protéger les matériaux contre les intempéries et conditions atmosphériques dommageables et les conserver à la température et au taux d'humidité recommandés par le fabricant.

1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
1
Trier les déchets en vue de [leur réutilisation] [et de] [leur recyclage], conformément à la section [01 74  19 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition].

.2
Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.

.3
Placer tous les matériaux d'emballage [en papier] [en plastique] [en polystyrène] [en carton ondulé] [dans des bennes appropriées installées sur place] aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

1.9
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

.1
Procéder à la mise en oeuvre du système seulement lorsque les conditions atmosphériques (risque de pluie, taux d'humidité élevé) ambiantes et la température des surfaces à isoler sont à l'intérieur des limites acceptables afin d'éviter les risques de condensation.

.2
Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce qui a trait à l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matériaux isolants.

Partie 2 Produits

2.1
ISOLANTS

NOTE AU RÉDACTEUR - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Les effets sur l'environnement attribuables aux calorifuges sont atténués en raison des économies d'énergie qu'ils permettent de réaliser. Toutefois, il est possible de réduire davantage ces effets en prescrivant des matériaux à forte teneur en matières recyclées. De plus, les mousses plastiques doivent être préparées avec des agents gonflants appropriés, ayant peu d'impact sur l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique et sur le réchauffement global de la planète. Les agents gonflants qui sont utilisés pour la fabrication de l’isolant en polystyrène extrudé de marque FOAMULAR® rencontrent le Protocole de Montréal. 

NOTE AU RÉDACTEUR : Les matériaux constituant le système pare-air ont des perméances différentes. Le système pare-air dans son ensemble a une perméance inférieure aux valeurs exigées par le CNB, soit 0,025 L/s.m² sous une pression différentielle de 75 Pa. 

.1
Panneau isolant en polystyrène extrudé rigide, de type 3, de couleur ROSE, conforme à la norme CAN/ULC-S701 : 

.1
produits : FOAMULAR® C-200 ou FOAMULAR® CodeBord® fabriqués par Owens Corning Canada.

NOTE AU RÉDACTEUR : Les panneaux à bords droits facilitent l'installation des connecteurs ou des ancrages de parement de maçonnerie et autres types de parement extérieur (ex : métal façonné, carreaux de céramique sur panneau de ciment, etc.) ; par contre, les bords à feuillures offrent une barrière additionnelle au passage de l'air et de l'eau, le cas échéant. Consulter le représentant technique régional d'Owens Corning pour effectuer le meilleur choix en fonction des performances à atteindre au niveau de l'enveloppe du bâtiment à construire. 

.2
dimensions : 

.1
FOAMULAR® C-200 : 610 mm x 2438 mm x [25] [38] [51] [64] [76] [102] mm [épaisseur indiquée aux dessins], à rives droites [à feuillure] 

.2
FOAMULAR® CodeBord® : 1220 mm x 2438 mm [2743] x [25] [38] [51] [épaisseur indiquée aux dessins], à rives à feuillure  

.3
RSI 0.87/ 25mm, résistance à la compression de 140 kPa (20 lb/po²) 

.4
perméance à l'air : négligeable 

.5
perméance à la vapeur d'eau (max.) : 45 ng/Pa.s.m²

NOTE AU RÉDACTEUR : Les produits d'étanchéité décrits aux paragraphes 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4 sont complémentaires au système pare-air et compatibles avec les panneaux de polystyrène fabriqués par Owens Corning Canada. Tout produit de substitution devra être approuvé par Owens Corning Canada afin de respecter l'intégralité du système prescrit.

.2
Membrane pare-air en bande auto-adhésive :

NOTE AU RÉDACTEUR : L'utilisation d'un apprêt pour assurer une meilleure adhésion de la membrane aux panneaux de polystyrène est optionnelle et n'a aucune influence sur la performance du pare-air. Le cas échéant, consulter le représentant technique régional d'Owens Corning Canada pour évaluer la pertinence ou non de l'utiliser. 

.1
produits : 

[.1
apprêt : [Aquatac] [Hi-Tac] de Henry/Bakor Inc.] 

.2
membrane de transition pare-air : Blueskin VPTM 160  de Henry/Bakor Inc. [membrane pare-air/vapeur : Blueskin® SA ou Blueskin® SA LT de Henry/Bakor Inc ;] 

.2
dimensions : épaisseur : 

.1
Blueskin VPTM160  : 0,43 mm (17 mils) et largeur du rouleau d'au moins 300  mm [Blueskin SA ou SA LT 1,0 mm (40 mils) et largeur d'au moins 100 mm] 

.3
température minimale d'application (air ambiant et subjectile) : 

[.1
Hi-Tac : 12°C à 25°C] 

.2
Blueskin VPTM 160  : +5 °C [Blueskin® SA : +5 °C] [Blueskin® SA LT: -12°C]  

.4
perméance à l'air à 75 Pa :  

.1
Blueskin VPTM 160  : maximum de 0,02  L/s.m² [Blueskin® SA et Blueskin® SA LT: 

négligeable] 

.5
perméance à la vapeur d'eau : 

.1
Blueskin VPTM 160  : 1658  ng / Pa.m².s (29  perms) [Blueskin® SA : 1,6  ng / Pa.m².s (0,03  perms)] [Blueskin SA LT: 1,6 ng / Pa.m².s (0,03 perms)] 

.6
utilisation : couvre-joint des panneaux de polystyrène entre eux [et membrane de raccordement avec les parties de bâtiment complémentaires au système pare-air tels que les fenêtres, portes et autres ouvertures pratiquées dans l'enveloppe du bâtiment].

.3
Mastic d'étanchéité pare-air appliqué à la truelle, perméable ou non à la vapeur d'eau : 

.1
produits : Air-Bloc 31 [Air-Bloc 21] de Henry/Bakor Inc. 

.2
température minimale d'application (air ambiant et subjectile) : 

.1
Air-Bloc 31 : +5 °C [Air-Bloc 21 : -12 °C à 40 °C] 

.3
perméance à l'air : 

.1
Air-Bloc 31 : 0,00051  L/s.m² à 75 Pa. [Air-Bloc 21 : 0,013 L/s.m² à 100 Pa.] 
.4
perméance à la vapeur d'eau : 

.1
Air-Bloc 31 perméable à la vapeur d'eau : 1201  ng / Pa.m².s (21  perms) [Air-Bloc 21, non perméable à la vapeur d'eau: 1,7 ng / Pa.m².s (0,03 perm)] 
.5
utilisation : obturation des joints des panneaux de polystyrène entre eux [et des percements dans l'assemblage causés par la mise en place de connecteurs (liens) ou ancrages de parement de maçonnerie et autres types de parements et par le passage de conduits de toutes sortes].

NOTE AU RÉDACTEUR : Utiliser le mastic adhésif 230-21 de Bakor Inc. uniquement pour obturer les percements pratiqués dans les panneaux de polystyrène.

.4
Mastic d'étanchéité et adhésif pare-air/ pare-vapeur, appliqué en tube : 

.1
produit : 230-21 de Henry/Bakor Inc. 
.2
température minimale d'application (air ambiant et subjectile) :-12 °C 

.3
perméance à la vapeur d'eau : 1,7 ng / Pa.m².s (0,03 perm) 

.4
utilisation : obturation des percements dans l'assemblage causés par la mise en place de connecteurs (liens) ou ancrages de parement de maçonnerie et autres types de parements et par le passage de conduits de toutes sortes.

.5
Mousse d'étanchéité à l'air et isolante, en polyuréthane à expansion minimale :

.1
produit acceptable : un des matériaux [listés dans le rapport d'évaluation CCMC 13074-R] conformes aux normes CAN/ULC-S710.1 et S-710.2 

.2
plage de températures de pose recommandée : voir l’étiquette sur le contenant 

.3
perméance à l'air : ≤ 0,05 L/s.m² à 75 Pa. 

.4
résistance thermique initiale : RSI 0,8/25 mm. 

.5
utilisation : obturation des cavités situées au périmètre des ouvertures pratiquées dans l'enveloppe du bâtiment telles que fenêtres, portes, conduits mécaniques ou électriques, persiennes de ventilation et autres éléments traversants. 
2.2
ACCESSOIRES

.1
Vis pour l'isolant : vis en acier [résistant à la corrosion] [galvanisées par trempage à chaud] [enduites de polymère Climaseal] autoperceuses et autotaraudeuses zinguées par électroplastie, #8-18, de longueur suffisante pour traverser l’isolant et pénétrer d'au moins 9,5 mm (au moins 3 pleines hauteurs de filet) dans les poteaux en acier ;

.2
rondelles :  

.1 
en acier résistant à la corrosion [galvanisées par trempage à chaud] [enduites de polymère Climaseal] [zinguées par électroplastie] [de 32 [65] mm de diamètre]

[.2
en plastique de [[65] mm de diamètre] [38 x 38 [50 x 50] mm carrées].

Partie 3 Exécution

3.1
INSPECTION

.1
S'assurer que les surfaces sont prêtes à recevoir l'ouvrage prescrit dans la présente section, et que les conditions de mise en oeuvre sont adéquates.

.2
S’assurer que toutes les surfaces sont propres, sèches, saines, unies, continues et qu’elles sont conformes aux exigences du fabricant.

.3
S'assurer que les joints des panneaux du revêtement intermédiaire ont été obturés à l'aide du produit approprié au type de panneau. 

.4
S'assurer que les ouvrages traversant l'arrière mur [et le[s] parement[s]] ont été complétés.

.5
S'assurer que tous les dispositifs de fixation du parement extérieur ont été mis en place.

NOTE AU RÉDACTEUR : L’épaisseur des panneaux en polystyrène extrudé et celle de l’isolant en matelas entre les montants - voir section 07 21 16.16 - doivent être conformes aux exigences de la Section 9.25.1.2.Généralités et du Tableau 9.25.1.2 du CNB 1995. Ces exigences portent sur le « rapport minimal entre la résistance thermique totale du côté extérieur et la résistance thermique totale du côté intérieur de la face interne du matériau » pour des taux d'humidité relative intérieure pouvant atteindre 35 %. Le pare-vapeur - voir section 07 26 00 - doit avoir une perméance d'au plus 15 ng / Pa.m².s.

Les enveloppes extérieures de locaux ayant une humidité relative intérieure plus élevée requièrent une analyse du point de rosée à être effectuée par le représentant technique régional d'Owens Corning Canada ou avec l'aide de logiciel conçu à cette fin pour choisir la solution la plus appropriée pour l'ensemble de l'enveloppe. 

.6
S'assurer que la mise en place d'isolant thermique en matelas dans la cavité de l'ossature métallique et du pare-vapeur respecte les exigences du Code National du Bâtiment applicable formulées à la Section 9.25. Contrôle du transfert de chaleur, des fuites d'air et de la condensation, la Section 5.3 Transfert de chaleur, la Section 5.4 Fuites d’air et la section 5.5. Diffusion de vapeur d’eau.
.7
Signaler par écrit à l'architecte [au Consultant] toute condition non satisfaisante.

.8
Il est interdit de commencer les travaux avant que les anomalies n'aient été corrigées. Le fait de commencer les travaux signifie que l’état de l’ouvrage est accepté.

3.2
TRAVAUX PRÉPARATOIRES

.1
Enlever les matières lâches ou étrangères susceptibles de compromettre l'adhérence des matériaux.

.2
S’assurer que tous les subjectiles sont exempts d’huile et d’accumulations excessives de poussière; les joints de maçonnerie doivent être d’affleurement; les joints ouverts doivent être remplis; il ne doit pas y avoir de vides importants, de zones épaufrées ou de protubérances vives sur les surfaces de béton.

.3
S’assurer qu’il n’y a pas d’humidité sur la surface des subjectiles avant d’y appliquer le système pare-air.

.4
Les surfaces métalliques doivent être exemptes d’arêtes vives et de bavures.

.5
Selon les instructions du fabricant, apprêter la surface des subjectiles qui doivent recevoir les membranes auto-adhésives.

.6
À l'aide de l'un ou l'autre des mastics d'étanchéité appropriés inscrits à la Partie 2, obturer les percements pratiqués dans l'arrière mur par les différents ouvrages prescrits dans d'autres sections et par la mise en place des dispositifs de fixation du [des] parement[s] extérieur[s].

3.3
MISE EN OEUVRE

.1
Panneaux de polystyrène :

.1
n'employer que les panneaux dont les rives sont en bon état; remplacer les panneaux munis de trous mesurant plus de 2 500 mm² (4 po²) ;  

.2
mettre en place les panneaux, à l'horizontale [à la verticale], en quinconce les uns par rapport aux autres, et les abouter parfaitement et de manière étanche d'aplomb, d'équerre et de niveau ;

.3
découper et ajuster bien serré les panneaux d'isolant autour des boîtiers  électriques, des conduits, des portes et fenêtres et de toutes les autres pénétrations à travers l'enveloppe extérieure du bâtiment ;

.4
arrêter la mise en place de l'isolant à au moins 75 mm des dispositifs émettant de la chaleur comme les cheminées et les évents d'appareils de chauffage traversant le mur ;

.5
fixer mécaniquement les panneaux de polystyrène dans les poteaux d'acier de l'ossature murale, à travers le revêtement intermédiaire [en plaques de plâtre] [en panneaux OSB] [en panneaux de ciment] de l'arrière mur.

.1
panneaux à bordures droites :

.1
visser les panneaux à l'aide de vis et rondelles ayant un diamètre de 32 mm min. en respectant les espacements suivants :

.1
le long des rives alignées sur les poteaux métalliques verticaux de chaque panneau : à tous les 150 mm ;

.2
parties intérieures des panneaux alignées sur les poteaux métalliques verticaux : à tous les 300 mm. 

.2
panneaux à rives à feuillure :

.1
visser les panneaux à l'aide de vis et rondelles de diamètre variable, en respectant les espacements suivants :

.1
le long de la partie chevauchée des rives, alignées sur les poteaux métalliques verticaux : à tous les 150 mm, avec rondelles ayant un diamètre minimum de 65 mm pour chevaucher les deux panneaux mis côte à côte ;

.2
parties intérieures des panneaux alignées sur les poteaux métalliques verticaux : à tous les 300 mm avec rondelles ayant un diamètre minimum de 32 mm.

.2
Étanchéité à l'air des joints:

NOTE AU RÉDACTEUR : Choisir le type de matériau servant à étanchéiser les joints en fonction des conditions de chantier et de la nature de l'ouvrage soit la membrane en bande pour recouvrir les joints ou le mastic d'étanchéité appliqué à la truelle dans les joints au fur et à mesure de la mise en place des panneaux de polystyrène. Consulter le représentant technique régional d'Owens Corning Canada pour choisir la solution appropriée. 

.1
une fois l’installation des panneaux de polystyrène complétée, étanchéiser les joints à l’aide de bandes de membrane de 100 mm de largeur centrées sur le joint [après avoir apprêté les panneaux de polystyrène] ;

[.2
au fur et à mesure de la mise en place des panneaux, appliquer un mastic d'étanchéité pare-air [pare-air/pare-vapeur] à la truelle, à une épaisseur de 3 mm avant séchage et en continu sur toutes les rives des panneaux]. 

.3
Continuité de l'étanchéité pare-air et de la résistance thermique :

.1
Obturer et étanchéiser les percements dûs à la pose des connecteurs, liens ou ancrages du parement extérieur, les fissures et le tour des pénétrations pratiquées dans le système pare-air à l’aide d'un mastic adhésif en tube prescrit à la Partie 2.

NOTE AU RÉDACTEUR : La technique d’installation ne doit pas entraîner une déflection des montants de fenêtres. Ceci peut nécessiter une installation par étapes du scellant.

.2
Injecter la mousse d'étanchéité pare-air et isolante en polyuréthane à faible expansion dans les cavités situées au périmètre des ouvertures de fenêtres, de portes, de persiennes de ventilation et autres éléments localisés dans le plan du système pare-air; éviter de faire déborder la mousse hors des cavités et protéger celle-ci de tout contact direct avec de l'eau.

3.4
PROTECTION DE L'OUVRAGE

.1 Protéger l'ouvrage fini conformément aux prescriptions de la section [01610 ‑ Exigences générales concernant les produits].

.2 Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que les ouvrages contigus endommagent l'ouvrage réalisé aux termes de la présente section.

.3 Protéger l’ouvrage fini contre les intempéries.

[image: image2.png]MIEUX VIVRE GRACE A 'INNOVATION™



OWENS CORNING INSULATING SYSTEMS CANADA LP
Siège social et bureau des ventes
3450 McNicoll Avenue
Scarborough, Ontario 
M1V 1Z5
Téléphone :   1 800-504-8294
Télécopieur : 1 800-504-9698
Courriel :  salvatore.ciarlo@owenscorning.com

Le Répertoire normatif est une marque déposée du Construction Specifications Institute, Inc. LEED est une marque déposée du U.S. Green Building Council. GREENGUARD Qualité de l’air des locaux certifiée est déposé au U.S. Pat & TM Office. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2010  Owens Corning.

Publ. no 300531A

Imprimé au Canada, octobre 2010 

